Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  80 / 25  TECH

| Mezinárodní označení velikosti |  |  |  |  | 250 – 80 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm |  | 18 |  |  | 22 |  | 25 |  |  |
| Délka šneku | L/D |  | 22,5 |  |  | 18,7 |  | 16,4 |  |  |
| Maximální objem zdvihu | cm3 |  | 25 |  |  | 38 |  | 49 |  |  |
| Max. hmotnost výlisku vztaženo na PS (Euromap 19) | g |  | 23 |  |  | 35 |  | 45 |  |  |
| Zdvih dávkování | mm |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastifikační výkon měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s |  | 3,5 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s |  | 52 |  |  | 78 |  | 100 |  |  |
| Specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2200 |  |  | 1590 |  | 1230 |  |  |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2200 |  |  | 2060 |  | 1600 |  |  |
| Zdvih agregátu × přídržná síla trysky | mm × kN |  |  |  |  | 200 x 28 |  |  |  |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW |  | 5,3 |  |  | 5,3 |  | 5,3 |  |  |
| Počet topných pásů |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |
| Velikost upínacích desek hor. × vert. (standard TECH) | mm |  |  |  |  | 470 x 280 |  |  |  |  |
| Zvětšené upínací desky hor. × vert. (standard POWER) | mm |  |  |  |  | 470 x 380 |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. × vert. | mm |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  |
| Zdvih vyhazovače × síla vyhazovače | mm × kN |  |  |  |  | 70 × 22,6 |  |  |  |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  |  |  |  | 1,4 × 150 |  |  |  |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  |
| Pohon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| Olejová náplň | l |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |
| Rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  |  | 2,72 x 1,03 x 1,76 |  |  |  |  |  |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 |  |  |  |  | odebírač vtoků |  |  |  |