Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  330 / 80  TECH, POWER

| Mezinárodní označení velikosti |  |  |  |  | 800 – 330 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm |  | 30 |  |  | 35 |  | 40 |  |  |
| Délka šneku | L/D |  | 23,6 |  |  | 20 |  | 17,5 |  |  |
| Maximální objem zdvihu | cm3 |  | 113 |  |  | 154 |  | 201 |  |  |
| Max. hmotnost výlisku, vztaženo na PS (Euromap 19) | g |  | 105 |  |  | 140 |  | 185 |  |  |
| Zdvih dávkování | mm |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  | 400 |  |  | 400 |  | 320 |  |  |
| Plastifikační proud měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s |  | 14 |  |  | 21 |  | 25 |  |  |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s |  | 111 |  |  | 151 |  | 198 |  |  |
| Specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2180 |  |  | 1600 |  | 1225 |  |  |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2400 |  |  | 2175 |  | 1670 |  |  |
| Zdvih agregátu × přídržná síla trysky | mm × kN |  |  |  |  | 250 x 47 |  |  |  |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |
| Počet topných pásů |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| Velikost upínacích desek hor. × vert. (standard TECH) | mm |  |  |  |  | 670 x 420 |  |  |  |  |
| Zvětšené upínací desky hor. × vert. (standard POWER) | mm |  |  |  |  | 670 x 600 |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. × vert. | mm |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| Zdvih vyhazovače × síla vyhazovače | mm × kN |  |  |  |  | 100 × 40 |  |  |  |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  |  |  |  | 1,5 × 150 |  |  |  |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |
| Pohon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Olejová náplň | l |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  |  |  |  | 5 300 |  |  |  |  |
| Rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  |  | 3,91 x 1,38 x 2,05 |  |  |  |  |  |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 |  |  |  |  | odebírač vtoků |  |  |  |
|  |  | ER-HLi 31 VC |  |  |  |  | elektropneumatický |  |  |  |
|  |  | ERC 33/1 E,F |  |  |  |  | plně elektrický |  |  |  |