Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  500 / 110  TECH, POWER

| Mezinárodní označení velikosti |  |  |  |  | 1100 – 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm |  | 35 |  |  | 40 |  | 45 |  |  |
| Délka šneku | L/D |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Maximální objem zdvihu | cm3 |  | 192 |  |  | 251 |  | 318 |  |  |
| Max. hmotnost výlisku vztaženo na PS (Euromap 19) | g |  | 175 |  |  | 230 |  | 295 |  |  |
| Zdvih dávkování | mm |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  | 410 |  |  | 400 |  | 320 |  |  |
| Plastifikační proud měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s |  | 21 |  |  | 32 |  | 34 |  |  |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s |  | 151 |  |  | 198 |  | 250 |  |  |
| Specifický vstřikovací tlak | bar |  | 1700 |  |  | 1300 |  | 1050 |  |  |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2390 |  |  | 2020 |  | 1595 |  |  |
| Zdvih agregátu × přídržná síla trysky | mm × kN |  |  |  |  | 300 x 50 |  |  |  |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW |  | 9,2 |  |  | 9,2 |  | 12,2 |  |  |
| Počet topných pásů |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Velikost upínacích desek hor. × vert. (standard TECH) | mm |  |  |  |  | 740 × 470 |  |  |  |  |
| Zvětšené upínací desky hor. × vert. (standard POWER) | mm |  |  |  |  | 740 × 680 |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. × vert. | mm |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Zdvih vyhazovače × síla vyhazovače | mm × kN |  |  |  |  | 130 × 40 |  |  |  |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  |  |  |  | 1,6 × 200 |  |  |  |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  |  |  |  | 825 |  |  |  |  |
| Pohon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |  |
| Olejová náplň | l |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  |  |  |  | 7 400 |  |  |  |  |
| Rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  |  | 4,86 x 1,38 x 2,05 |  |  |  |  |  |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 |  |  |  |  | odebírač vtoků |  |  |  |
|  |  | ER-HLi 41 VC |  |  |  |  | elektropneumatický |  |  |  |
|  |  | ERC 33/1 E,F |  |  |  |  | plně elektrický |  |  |  |