Technická data vstřikovacích lisů ENGEL řady VICTORY

bezsloupkové plně hydraulické stroje

Označení typu stroje		VICTORY  1050 / 220  TECH, POWER

| Mezinárodní označení velikosti |  |  |  |  | 2200 – 1050 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstřikovací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průměr šneku | mm |  | 50 |  |  | 55 |  | 60 |  |  |
| Délka šneku | L/D |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Maximální objem zdvihu | cm3 |  | 422 |  |  | 510 |  | 607 |  |  |
| Max. hmotnost výlisku, vztaženo na PS (Euromap 19) | g |  | 388 |  |  | 469 |  | 558 |  |  |
| Zdvih dávkování | mm |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| Otáčky šneku max. | min-1 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| Plastifikační proud měřeno pro PS podle norem ENGEL | g/s |  | 33 |  |  | 43 |  | 54 |  |  |
| Vstřikované množství teoretické hodnoty | cm3/s |  | 211 |  |  | 255 |  | 303 |  |  |
| Specifický vstřikovací tlak | bar |  | 1955 |  |  | 1615 |  | 1360 |  |  |
| Zvýšený specifický vstřikovací tlak | bar |  | 2180 |  |  | 1830 |  | 1350 |  |  |
| Zdvih agregátu × přídržná síla trysky | mm × kN |  |  |  |  | 500 × 110 |  |  |  |  |
| Instalovaný příkon topení plastifikačního válce | kW |  | 19.8 |  |  | 21.3 |  | 24.3 |  |  |
| Počet topných pásů |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Uzavírací jednotka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzavírací síla | kN |  |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| Dráha otevření lisovacího nástroje | mm |  |  |  |  | 750 |  |  |  |  |
| Vestavěná výška formy min | mm |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |
| Max. otevření upínacích desek | mm |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| Velikost upínacích desek hor. × vert. (standard TECH) | mm |  |  |  |  | 860 × 580 |  |  |  |  |
| Zvětšené upínací desky hor. × vert. (standard POWER) | mm |  |  |  |  | 860 × 830 |  |  |  |  |
| Vzdálenost mezi sloupky hor. × vert. | mm |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Šířka vypadávací šachty | mm |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Zdvih vyhazovače × síla vyhazovače | mm × kN |  |  |  |  | 170 × 80 |  |  |  |  |
| Běh naprázdno dle Euromap 6 x zdvih | s x mm |  |  |  |  | 2 × 250 |  |  |  |  |
| Hmotnost formy max. (z toho max. 2/3 na pohyblivé upínací desce) | kg |  |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |
| Pohon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkon čerpadla | kW |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Olejová náplň | l |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |
| Hmotnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Netto uzavírací a vstřikovací jednotka (bez olejové náplně) | kg |  |  |  |  | 11 600 |  |  |  |  |
| Rozměry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměry d x š x v | m |  |  | 6,23 x 1,82 x 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| Manipulátor ENGEL |  | ER-USP-5 |  |  |  |  | odebírač vtoků |  |  |  |
|  |  | ER-HLi 61 VC |  |  |  |  | elektropneumatický |  |  |  |
|  |  | ERC 43/1 E,F |  |  |  |  | plně elektrický |  |  |  |